- KOSZTORYS  OFERTOWY

,, Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"

odcinek nr. 2

| L.p. | Podst. |  |  | Opis i wyliczenia |  | j. m. |  | Ilość robót |  | Cena jedn. |  |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D01.01.01. |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościo- -wych przy liniowych robotach ziemnych (drogi ) w terenie równinnym Km 0+000 - 0+203 Razem 0.203 km. |  | km |  | 0. 203 |  |  |  |  |  |
| 2 | D05.03.11 |  |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość frezowanej warstwy do 4 cm. odwiezienie urobku na odległość do 1 km. Frezowanie na początku i końcu projektowanego odcinka. Początek 0+000 - 8.0 x 0.5 = 4.0 Razem 4,0 m² |  | m² |  | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 3 | D01.02.04 |  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy 15 cm. Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km Razem 727.0 m² |  | m² |  | 727.0 |  |  |  |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopu mechanicznie -koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp na odległość 3 km. wraz z formowaniem nasypu. Głębokość koryta 38.0 cm Ogółem droga + zjazdy 908.0 m² 908.0 x 0,38 = 345.04 m³ Razem 345.04 m³ |  | m³ |  | 345.04 |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D04.05.01 |  |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem-gotowa mieszanka betonowa przygotowana w wytwórni o wytrzymałości Rm=2.5MPa pielęgnacja podbudowy poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ogółem droga + zjazdy 871.0 m² Razem 871.0 m² |  | m² |  | 871.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | D04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 0/63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Ogółem droga + zjazdy 798.0 m² Razem 798.0 m² |  | m² |  | 798.0 |  |  |  |  |  |
| 7 | D04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Ogółem droga + zjazdy 763.0 m² Razem 763.0 m² |  | m² |  | 763.0 |  |  |  |  |  |
| PODBUDOWY RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D04.03.02 |  |  | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Ogółem droga + zjazdy 688.0 m² Razem 688.0 m² |  | m² |  | 688.0 |  |  |  |  |  |
| 9 | D05,03,05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W dowożonej z odległości 20 km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Ogółem droga + zjazdy 688.0 m² Razem 688.0 m² |  | m² |  | 688.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | D05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S dowożonej z odległości 20 km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Ogółem droga + zjazdy 688.0 m² Razem 688.0 m² |  | m² |  | 688.0 |  |  |  |  |  |
| 11 | D06.01.01 |  |  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi typ MEBA - analogia ułozenie nawierzchni . Płyty o wymiarach 60x40x12 ułożone na podsypce cementowo -piskowej Razem 43.0 m² |  | m² |  | 43.0 |  |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIE RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D06.01.10 |  |  | Mechaniczne uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0/31.5 mm. Średnia grubość warstwy 10 cm. szer. 0.5 m 203.0 x 2 - 26.0 = 388.0 x 0.5 x0.1 Razem 19.40 m³ |  | m³ |  | 19.40 |  |  |  |  |  |
| 13 | D08.01.01 |  |  | Ustawienie krawężników betonowych na ,,płask" o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12 /15 (B15). Krawężnik na zjazdach i zakończeniu drogi 4.0+7.0+4.0+5.0+ 7.0+5.0 Razem 32.0 m |  | m |  | 32.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | D08.01.01 |  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15( B15) Razem 110.0 m |  | m |  | 110.0 |  |  |  |  |  |
| 15 | D07.06.02 |  |  | Ustawienie poręczy ochronnych z pochwytem i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2.0 m . Przymocowanie do żelbetowej płyty nośnej. Poręcze na moście Km 0+040 4.5 Razem 4.5 m |  | m |  | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | D08.05.01 |  |  | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach .60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą betonową Razem 5.0 mb |  | m |  | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 17 | D06.01.01 |  |  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi typ MEBA - analogia ułożenie nawierzchni . Płyty o wymiarach 60x40x12 ułożone na podsypce cementowo -piskowej Skarpa w km 0+000 str.prawa Razem 60.0 m² |  | m² |  | 60.0 |  |  |  |  |  |
| 18 | D06.01.01 |  |  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi typ MEBA - analogia ułozenie nawierzchni . Płyty o wymiarach 60x40x12 ułożone na podsypce cementowo -piskowej Skarpa rowu w km 0+000 str. lewa 14.0 x 3.5 Razem 49.0 m² |  | m² |  | 49.0 |  |  |  |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODWODNIENIE DROGOWE Kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DO6.01.03 |  |  | Wykonanie prefabrykowanego ścieku skrzynkowego zbrojonego o głębokości 50 cm z żeliwną lub żelbetową kratą przejazdową na gotowej ławie betonowej z betonu B-25 grubości 20cm Spoiny wypełnione zaprawą cementową Razem 10.0 m |  | m |  | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 20 | D03.06.01 |  |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem - analogia studzienek kanalizacji sanitarnej Razem 5.0 szt |  | szt |  | 6.0 |  |  |  |  |  |
| RAZEM ODWODNIENIE DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 451233289-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | D07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami Razem 1.0 szt |  | szt |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | D07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blach ocynkowanych typ A ( A7 ) folia odblaskowa II generacji wielkość średnia Razem 1.0 szt |  | szt |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | D00.00.00. |  |  | Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza Razem 1.0 kpl |  | kpl |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| RAZEM INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT ( BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

sporządził