OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.Dane ogólne……………………………………...............................................

1.1.Przedmiot opracowania……………………………………………………...

1.2.Inwestor……………………………………………………………………...

1.3.Podstawa opracowania……………………………………………………….

1.4. Cel i zakres opracowania……………………………………………………

2.Opis stanu istniejącego………………………………………………………….

2.1.Charakterystyka istniejącej drogi i jej powiązań z istniejącym terenem……...

3. Rozwiązania projektowe……………………………………………………….

3.1. Parametry techniczne…………………………………………………………

3.2. Rozwiązanie sytuacyjne……………………………………………………...

3.3. Rozwiązania wysokościowe………………………………………………….

3.4. Konstrukcja nawierzchni……………………………………………………..

3.5. Odwodnienie………………………………………………………………….

4. Istniejące i projektowane uzbrojenia…………………………………………...

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  Zwrócona  na długości 1238,00 mb.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

1.3. Podstawa  opracowania.

1.3.1.Umowa z Gminą Ząbkowice Śląskie.

1.3.2. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000.

1.3.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U.Nr 43 , Poz.430)

1.4. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest  opracowanie konkretnych rozwiązań projektowych pozwalających na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem przedmiotowych odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i określenie zakresu rzeczowego tych robót oraz warunków ich wykonania.

Zakres robót obejmuje remont dróg w terenie zabudowanym . Podzielono je na sześć odcinków ;

-  Odcinek nr 1 rozpoczyna się  na początku miejscowości na skrzyzowaniu z drogą powiatową , w km 0 + 000 a kończy na wykonanym fragmencie drogi bitumicznej przy kościele  w km 0 + 872 ,

-  Odcinek nr 2 – jest to 26 metrowy odcinek drogi obok kościoła , gdzie przygotowana jest podbudowa z mieszanki kamiennej,

-  Odcinek nr 3  - odcinek długości 60,0 m przy posesji nr 58 , spinający dwie drogi wewnętrzne,

-   Odcinek nr 4 ( 33,00 mb ) , 4.1. ( 31,00) , 4.2. ( 35,00 m ) odcinek drogi łączący odcinek nr 1 ( w km 0+500) z drogą powiatową w obrębie Domu Kultury,

-  Odcinek nr 5 – dojazd do posesji nr 96 , długości 100,00 m,

-  Odcinek nr 6 – dojazd do posesji nr 94 , długości  81,00 m.

Zakres robót objętych remontem:

- Niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

- Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni.

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni.

- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu..

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Charakterystyka istniejącej drogi oraz jej powiązań z terenem.

Obecnie nawierzchnia dróg przewidzianych do remontu posiada nawierzchnię;

- odcinek nr 1 w całości bitumiczna w złym stanie technicznym liczne wyboje oraz ubytki,

- odcinek nr 2 przygotowana podbudowa z mieszanki kamiennej o dobrej czystości oraz zadawalającej równości,

- odcinek nr 3 istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej zanieczyszczona błotem oraz częściami organicznymi ,częściowo również porośnięta trawą,

- odcinek nr 4 nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym,

- odcinek nr 4.1, 4.2. nawierzchnia z kostki kamiennej 18/21 o dużych nierównościach,

- odcinek nr 5 i 6 nawierzchni z mieszanki kamiennej  , zabrudzona nie trzymająca profilu poprzecznego,

W większości przebiega wśród wiejskiej zabudowy zagrodowej , do gospodarstw doprowadzone są zjazdy  również utwardzone mieszanką kamienną.

Szerokość dróg , oscylująca w granicach 2,50  do 5,00 m  , poprzeczny przekrój zdeformowany oraz stan techniczny predysponują  je do przebudowy.

3. Rozwiązania projektowe.

Generalnie drogę  projektuje się przebudować  w czterech przekrojach .

Odcinek nr 1; od km 0+000 do km 0+872

Jezdnia szerokości 3,00 do 3,50  m , spadek poprzeczny jednostronny  2 % do krawędzi lewej aby wpasować się w istniejący teren ( pochyły ) i usprawnić odwodnienie drogi. Istniejącą nawierzchnie po oczyszczeniu oraz skropieniu emulsją asfaltową projektuje się wyrównać oraz wyremontować warstwą z betonu asfaltowego AC 16 W , przyjmując średnie zużycie 100 kg/m2.Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+026

Jezdnia szerokości od 4,00  do 4,50m  ,spadek poprzeczny jednostronny , zgodny z pochyleniem terenu w kierunku placu sportowego . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 3; od km  0+000 do km 0+060

Jezdnia szerokości 3,00 – 3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 4; od km 0+000 do km 0+033.

Jezdnia szerokości 4,00 m , istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie wyremontowana oraz wyrównana warstwa betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 100 kg/m2. Projektowany przekrój poprzeczny daszkowy o spadku wartości 2 %. Jako warstwa ścieralną zaprojektowano warstwę z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4,00 cm.

Odcinek nr 4.1. od km 0+033 do km 0+064.

Jezdnia szerokości 3,00 m , istniejąca nawierzchnia brukowa zostanie rozebrana a następnie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni ;warstwa odsączająca gr. 15,00 cm , podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 20,00 cm , warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4,00 cm . Przekrój poprzeczny jednostronny o spadku wartości 2 %.

Odcinek nr 4.2. od km 0+033 do km 0+068.

Jezdnia szerokości 3,00 m , istniejąca nawierzchnia brukowa zostanie rozebrana a następnie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni ;warstwa odsączająca gr. 15,00 cm , podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 20,00 cm , warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4,00 cm . Przekrój poprzeczny jednostronny o spadku wartości 2 %.

Odcinek nr 5. od km 0+000 do km 0+100.

Jezdnia szerokości 2,50 – 5,00 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 cm .Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 6. od km 0+000 do km 0+081.

Jezdnia szerokości  3,00 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 cm .Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

3.1. Rozwiązanie sytuacyjne.

Projektowany przebieg drogi w swych liniach rozgraniczających pokrywa się ze stanem istniejącym.

Remontem  objęto również istniejące zjazdy do posesji oraz na drogi gruntowe.

Projektuje się zjazdy z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej – w zależności od rodzaju istniejącej nawierzchni ,  o szerokościach dostosowanych do istniejących oraz sięgających do granic pasa drogowego drogi gminnej.

Wykaz zjazdów ;

| LP. | LOKALIZACJA km | STRONA | POWIERZCHNIA ( m2 ) | NR POSESJI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCINEK NR1 |  |  |  |  |  |
| 1, | 0+057 | L | 24,00 | 99 |  |
| 2. | 0+092 | P | 19,00 | 98 |  |
| 3. | 0+180 | L | 12,00 | 93 |  |
| 4. | 0+256 | P | 10,00 | 92 |  |
| 5. | 0+283 | P | 10,00 | DR.GMINNA |  |
| 6. | 0+289 | P | 10,00 | 89 |  |
| 7. | 0+292 | L | 10,00 | 91 |  |
| 8. | 0+321 | L | 24,50 | KŁADKA |  |
| 9. | 0+343 | P | 6,00 | 88A |  |
| 10. | 0+371 | P | 10,00 | NOWY BUD. |  |
| 11. | 0+391 | P | 13,00 | 86a |  |
| 12. | 0+420 | L | 22,00 | KŁADKA |  |
| 13. | 0+465 | P | 6,50 |  |  |
| 14. | 0+484 | P | 14,50 | 84 |  |
| 15. | 0+552 | P | 20,00 | 80 |  |
| 16. | 0+573 | P | 10,00 | 79 |  |
| 17. | 0+587 | P | 5,00 | 78 |  |
| 18. | 0+598 | L | 6,00 | 77 |  |
| 19. | 0+640 | P | 41,00 | 76 |  |
| 20. | 0+680 | L | 9,00 | 72 |  |
| 21. | 0+700 | L | 46,00 | DR.GMINNA |  |
| 22. | 0+716 | P | 12,00 | DR.Z KOSTKI |  |
| 23. | 0+766 | L | 12,50 | 65 |  |
| RAZEM ODCINEK NR 1 353,00 |  |  |  |  |  |
| ODCINEK NR 6 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | P | 44,00 | 94 |  |

3.3. Rozwiązania wysokościowe.

Niweleta- na całym odcinku projektowanej przebudowy planuje się prowadzić niweletę jezdni nawiązaną optymalnie do istniejącego terenu. Jest to podyktowane terenem w jakim zlokalizowana jest droga - zabudowana budynkami jednorodzinnymi , gospodarskimi , wobec tego każda zmiana wysokościowa naruszałaby z jednej i drugiej strony istniejący teren ,usytuowane zjazdy oraz zakłócałaby system odwodnienia drogi ( grawitacyjny spadkami poprzecznymi nawierzchni oraz spadkami podłużnymi niwelety drogi ).

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowaną konstrukcje nawierzchni w oparciu o załącznik nr 5 do „ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

Przyjęto:

I.  Konstrukcja nawierzchni  drogi:

Odcinek nr 1 w km 0 + 000 do 0 + 872 ;

Odcinek nr 4 w km 0 + 000 do 0 + 033,

- Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4,00 cm.

- Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W  gr.4,00 cm.

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

- Istniejąca podbudowa z KŁSM.

Odcinek nr 2 w km 0 + 000 do 0 + 026.

- Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4,00 cm.

- Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W  gr.4,00 cm.

- Istniejąca podbudowa z KŁSM.

Odcinek nr 3  km 0+000 do 0+060

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.10,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

Odcinek nr 4.1  km 0+033 do 0+064

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 gr.20,00 cm.

4.Projektowana warstwa odsączająca gr. 15,00 cm.

Odcinek nr 4.2  km 0+033 do 0+068

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 gr.20,00 cm.

4.Projektowana warstwa odsączająca gr. 15,00 cm.

Odcinek nr 5  km 0+000 do 0+100

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.10,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

Odcinek nr 6  km 0+000 do 0+081

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.10,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

3.5. Odwodnienie.

Wodę opadową z jezdni projektuje się odprowadzić grawitacyjnie spadkiem poprzecznym oraz spadkiem podłużnym niwelety drogi.

Spadki poprzeczne przewidziano jednostronne ze względu na szerokość jezdni oscylującą w większości wokół 3,50 m oraz ze względu na ukształtowanie terenu i takie ich skierowanie , aby woda z jezdni mogła być odprowadzana i nie stwarzała zastoin  przy krawędzi jezdni.

3.6.Pobocza.

Projektuje się utwardzenie poboczy mieszanką kamienną gr.10,00 cm na szerokości 0,50 m po obu stronach .Ma to na celu z jednej strony poprawę estetyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usunięcie zaniżenia po wykonaniu warstw konstrukcyjnych , z drugiej strony poprawę odwodnienia – w tym celu spadek poprzeczny utwardzanego pobocza skierowano 1% w kierunku jezdni.

4. Istniejące i projektowane urządzenia.

Na objętym opracowaniem terenie występują sieci:

1.Wodociagowe.

2. Energetyczne.

Nie kolidują one z planowaną przebudową drogi.

Podczas wykonywania robót budowlanych należy być w kontakcie z właścicielami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym , aby zapobiec ich uszkodzeniu a także  żeby zabezpieczyć wszelkie zawory.

5.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.

Projektowana do przebudowy  droga  przebiega  na całym odcinku po stronie prawej i po stronie lewej w luźnej zabudowie zagrodowej , jednorodzinnej.

Kolejność realizacji Inwestycji:

-roboty przygotowawcze ,

-roboty ziemne,

-budowa nawierzchni  jezdni,

-urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

5.2.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Następujące roboty budowlane , ze względu na ich charakter , organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości,

-roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych,

-roboty prowadzone w temperaturze od -10ºC,

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje:

-zabezpieczenie terenu budowy,

-ochrona środowiska w czasie wykonywania robót,

-ochrona przeciwpożarowa,

-materiały szkodliwe dla otoczenia.