OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.Dane ogólne……………………………………...............................................

1.1.Przedmiot opracowania……………………………………………………...

1.2.Inwestor……………………………………………………………………...

1.3.Podstawa opracowania……………………………………………………….

1.4. Cel i zakres opracowania……………………………………………………

2.Opis stanu istniejącego………………………………………………………….

2.1.Charakterystyka istniejącej drogi i jej powiązań z istniejącym terenem……...

3. Rozwiązania projektowe……………………………………………………….

3.1. Parametry techniczne…………………………………………………………

3.2. Rozwiązanie sytuacyjne……………………………………………………...

3.3. Rozwiązania wysokościowe………………………………………………….

3.4. Konstrukcja nawierzchni……………………………………………………..

3.5. Odwodnienie………………………………………………………………….

4. Istniejące i projektowane uzbrojenia…………………………………………...

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  Sulisławice  na długości 1183,00 mb.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

1.3. Podstawa  opracowania.

1.3.1.Umowa z Gminą Ząbkowice Śląskie.

1.3.2. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000.

1.3.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U.Nr 43 , Poz.430)

1.4. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest  opracowanie konkretnych rozwiązań projektowych pozwalających na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem przedmiotowych odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i określenie zakresu rzeczowego tych robót oraz warunków ich wykonania.

Zakres robót obejmuje remont dróg w terenie zabudowanym . Podzielono je na 4 odcinki ;

-  Odcinek nr 1 rozpoczyna się  na początku miejscowości przy skrzyżowaniu z drogą powiatową ( przy placu zabaw), w km 0 + 000  a kończy  przy posesji nr 21,  w km 0 + 580 ,

-  Odcinek nr 2 – jest to 72 metrowy odcinek drogi obok szkoły , od odcinka nr  przy boisku przy starej remizie  ,  do drogi powiatowej,

-  Odcinek nr 3  - odcinek długości 350,00 m , rozpoczyna się przy placu o nawierzchni bitumicznej przy kościele a kończy przy zjeździe do ostatniej posesji ( nr 52g),

-   Odcinek nr 4 ( 195,00 mb ) , odcinek drogi który ma początek na skrzyżowaniu z  odcinkiem nr 1 ( w km 0+276) a kończy się placem do zawracania przy posesji nr 52h ,

Zakres robót objętych remontem:

- Niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

- Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni.

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni.

- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu..

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Charakterystyka istniejącej drogi oraz jej powiązań z terenem.

Obecnie nawierzchnia dróg przewidzianych do remontu posiada nawierzchnię;

- odcinek nr 1 w całości z mieszanki kamiennej zanieczyszczona w złym stanie technicznym liczne wyboje oraz ubytki,

- odcinek nr 2 - nawierzchnia w większości z mieszanki kamiennej , wymagająca  remontu i wzmocnienia,

- odcinek nr 3 , w km 0+022 do 0+ 276 istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej zanieczyszczona błotem oraz częściami organicznymi ,częściowo również porośnięta trawą, natomiast na końcowym odcinku od km 0+276 do 0+350 droga posiada nawierzchnię utwardzoną ale słabszej konstrukcji niż na odcinku pierwszym,

- odcinek nr 4 , w km 0+000 do 0+ 100 istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej zanieczyszczona błotem oraz częściami organicznymi ,częściowo również porośnięta trawą, natomiast na końcowym odcinku od km 0+100 do 0+175  droga posiada nawierzchnię utwardzoną ale słabszej konstrukcji niż na odcinku pierwszym,

W większości przebiega wśród wiejskiej zabudowy zagrodowej , do gospodarstw doprowadzone są zjazdy  również utwardzone mieszanką kamienną.

Szerokość dróg , oscylująca w granicach 3,000  do 3,50 m  , poprzeczny przekrój zdeformowany oraz stan techniczny predysponują  je do przebudowy.

3. Rozwiązania projektowe.

Generalnie drogi  projektuje się remontować  w przekrojach .

Odcinek nr 1; od km 0+000 do km 0+286  oraz w km 0 + 344do 0 +543

Jezdnia szerokości 3,00 – 3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 1 w km 0+286 do km 0+344 oraz w km 0+543 do 0+580

Jezdnia szerokości 3,00 – 3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %,  ponieważ na odcinkach tych istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej jest słabsza i w gorszym stanie technicznym ,zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 18,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 2; od km 0+000 do km 0+078

Jezdnia szerokości  3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 3 od km 0+022 do km 0+276

Odcinek nr 4  od km 0+000 do km 0+100

Jezdnia szerokości od  3,50 m  ,spadek poprzeczny jednostronny  o wartości 2% . Istniejąca nawierzchnie należy oczyścić i wzmocnić i wyprofilować 10 cm warstwa mieszanki kamiennej 0/63 .Następnie  rozścielić warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości warstwy 4,00 cm ,Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Odcinek nr 3; od km  0+276 do km 0+350

Odcinek nr 4; od km 0+100 do km 0+ 175

Jezdnia szerokości 3,00 – 3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %,  ponieważ na odcinkach tych istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej jest słabsza i w gorszym stanie technicznym ,zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 18,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

3.1. Rozwiązanie sytuacyjne.

Projektowany przebieg drogi w swych liniach rozgraniczających pokrywa się ze stanem istniejącym.

Remontem  objęto również istniejące zjazdy do posesji oraz na drogi gruntowe.

Projektuje się zjazdy z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej – w zależności od rodzaju istniejącej nawierzchni ,  o szerokościach dostosowanych do istniejących oraz sięgających do granic pasa drogowego drogi gminnej.

Wykaz zjazdów ;

| LP. | LOKALIZACJA km | STRONA | POWIERZCHNIA ( m2 ) | NR POSESJI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCINEK NR 1 |  |  |  |  |  |
| 1, | 0+071 | L | 13,00 |  |  |
| 2. | 0+071 | P | 12,00 | 7 |  |
| 3. | 0+102 | L | 17,00 | 8 |  |
| 4. | 0+122 | L | 8,00 | 8 |  |
| 5. | 0+122 | P | 14,00 | 9 |  |
| 6. | 0+208 | L | 4,50 |  |  |
| 7. | 0+208 | P | 6,00 | DO SZKOŁY |  |
| 8. | 0+241 | L | 2,00 | 14 |  |
| 9. | 0+256 | L | 4,00 | 15 |  |
| 10. | 0+276 | L | 7,00 |  |  |
| 11. | 0+287 | P | 25,00 | DR.GMINNA |  |
| 12. | 0+344 | L | 37,00 | 16 |  |
| 13. | 0+355 | L | 4,50 | 17 |  |
| 14. | 0+378 | P | 38,00 | PARKING |  |
| 15. | 0+426 | L | 4,50 |  |  |
| 16. | 0+430 | L | 15,00 | DR.GMINNA |  |
| 17. | 0+470 | P | 1,50 | 19 FURTKA |  |
| 18. | 0+476 | L | 6,00 | GARAŻE |  |
| 19. | 0+555 | P | 4,00 | 20 |  |
| 20. | 0+580 | L | 34,00 | 21 ZAWROTKA |  |
| RAZEM ODCINEK NR 1 257,00 |  |  |  |  |  |
| ODCINEK NR 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | 0+022 | L | 13,50 | 50 |  |
| 2. | 0+040 | L | 10,00 | 51 |  |
| 3. | 0+190 | P | 16,00 | DR.GMINNA |  |
| 4. | 0+276 | L | 25,00 | 52F |  |
| 5. | 0+346 | L | 25,00 | 52G |  |
| RAZEM ODCINEK NR 3 89,50 |  |  |  |  |  |
| ODCINEK NR 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | 0+018 | L | 12,50 | 52D |  |
| 2. | 0+058 | L | 9,00 | DO GARAŻY |  |
| 3. | 0+100 | L | 18,00 |  |  |
| 4. | 0+175 | P | 10,00 | 52H |  |
| RAZEM ODCINEK NR 4 49,50 |  |  |  |  |  |

3.3. Rozwiązania wysokościowe.

Niweleta- na całym odcinku projektowanej przebudowy planuje się prowadzić niweletę jezdni nawiązaną optymalnie do istniejącego terenu. Jest to podyktowane terenem w jakim zlokalizowana jest droga - zabudowana budynkami jednorodzinnymi , gospodarskimi , wobec tego każda zmiana wysokościowa naruszałaby z jednej i drugiej strony istniejący teren ,usytuowane zjazdy oraz zakłócałaby system odwodnienia drogi ( grawitacyjny spadkami poprzecznymi nawierzchni oraz spadkami podłużnymi niwelety drogi ).

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowaną konstrukcje nawierzchni w oparciu o załącznik nr 5 do „ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

Przyjęto:

- Konstrukcja nawierzchni  drogi:

Odcinek nr 1; od km 0+000 do km 0+286  oraz w km 0 + 344do 0 +543

Odcinek nr 2; od km 0+000 do km 0+078

Odcinek nr 3 od km 0+022 do km 0+276

Odcinek nr 4  od km 0+000 do km 0+100

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.10,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

Odcinek nr 1 w km 0+286 do km 0+344 oraz w km 0+543 do 0+580

Odcinek nr 3; od km  0+276 do km 0+350

Odcinek nr 4; od km 0+100 do km 0+ 175

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.18,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

3.5. Odwodnienie.

Wodę opadową z jezdni projektuje się odprowadzić grawitacyjnie spadkiem poprzecznym oraz spadkiem podłużnym niwelety drogi.

Spadki poprzeczne przewidziano jednostronne ze względu na szerokość jezdni oscylującą w większości wokół 3,50 m oraz ze względu na ukształtowanie terenu i takie ich skierowanie , aby woda z jezdni mogła być odprowadzana i nie stwarzała zastoin  przy krawędzi jezdni.

3.6.Pobocza.

Projektuje się utwardzenie poboczy mieszanką kamienną gr.10,00 cm na szerokości 0,50 m po obu stronach .Ma to na celu z jednej strony poprawę estetyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usunięcie zaniżenia po wykonaniu warstw konstrukcyjnych , z drugiej strony poprawę odwodnienia – w tym celu spadek poprzeczny utwardzanego pobocza skierowano 1% w kierunku jezdni.

4. Istniejące i projektowane urządzenia.

Na objętym opracowaniem terenie występują sieci:

1.Wodociagowe.

2. Energetyczne.

Nie kolidują one z planowaną przebudową drogi.

Podczas wykonywania robót budowlanych należy być w kontakcie z właścicielami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym , aby zapobiec ich uszkodzeniu a także  żeby zabezpieczyć wszelkie zawory.

5.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.

Projektowana do przebudowy  droga  przebiega  na całym odcinku po stronie prawej i po stronie lewej w luźnej zabudowie zagrodowej , jednorodzinnej.

Kolejność realizacji Inwestycji:

-roboty przygotowawcze ,

-roboty ziemne,

-budowa nawierzchni  jezdni,

-urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

5.2.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Następujące roboty budowlane , ze względu na ich charakter , organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości,

-roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych,

-roboty prowadzone w temperaturze od -10ºC,

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje:

-zabezpieczenie terenu budowy,

-ochrona środowiska w czasie wykonywania robót,

-ochrona przeciwpożarowa,

-materiały szkodliwe dla otoczenia.