OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1.Dane ogólne……………………………………...............................................

1.1.Przedmiot opracowania……………………………………………………...

1.2.Inwestor……………………………………………………………………...

1.3.Podstawa opracowania……………………………………………………….

1.4. Cel i zakres opracowania……………………………………………………

2.Opis stanu istniejącego………………………………………………………….

2.1.Charakterystyka istniejącej drogi i jej powiązań z istniejącym terenem……...

3. Rozwiązania projektowe……………………………………………………….

3.1. Parametry techniczne…………………………………………………………

3.2. Rozwiązanie sytuacyjne……………………………………………………...

3.3. Rozwiązania wysokościowe………………………………………………….

3.4. Konstrukcja nawierzchni……………………………………………………..

3.5. Odwodnienie………………………………………………………………….

4. Istniejące i projektowane uzbrojenia…………………………………………...

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn „Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych”

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15 , 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1.3. Podstawa  opracowania.

1.3.1.Umowa z Gminą Ząbkowice Śląskie.

1.3.2. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500.

1.3.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 43 , Poz.430)

1.4. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest  opracowanie konkretnych rozwiązań projektowych pozwalających na wykonanie robót budowlanych  na przedmiotowych odcinkach dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i określenie zakresu rzeczowego tych robót oraz warunków ich wykonania.

Zakres robót obejmuje  drogi w terenie zabudowanym . Podzielono je na 3 odcinki ;

-  Odcinek nr 1 rozpoczyna się  na końcu miejscowości ( za kościołem)  w km 0 + 000  a kończy  przy posesji nr 14 e  w km 0 + 435 ,

-  Odcinek nr 2 – jest to 60 metrowy odcinek drogi  od odcinka nr  1  do posesji nr 27 a,

-  Odcinek nr 3  - odcinek długości 52,00 m , rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą nr 1 , obok świetlicy  do skrzyżowania z drogą powiatową.

Zakres robót:

- Niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

- Wymiana kanalizacji deszczowej oraz elementów przepustu pod drogą.

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni.

- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu..

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Charakterystyka istniejącej drogi oraz jej powiązań z terenem.

Obecnie nawierzchnia dróg przewidzianych do remontu posiada nawierzchnię;

- odcinek nr 1 w całości z mieszanki kamiennej zanieczyszczona w złym stanie technicznym liczne wyboje oraz ubytki,

- odcinek nr 2 - nawierzchnia w większości z mieszanki kamiennej , wymagająca  remontu i wzmocnienia,

- odcinek nr 3 - istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej zanieczyszczona błotem oraz częściami organicznymi ,częściowo również porośnięta trawą,

Wymienione odcinki dróg w większości przebiegają wśród wiejskiej zabudowy zagrodowej , do gospodarstw doprowadzone są zjazdy  również utwardzone mieszanką kamienną.

3. Rozwiązania projektowe.

Generalnie drogi  projektuje się  w przekrojach:

Odcinek nr 1; od km 0+000 do km 0+260

Jezdnia szerokości 4,00 m , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Pobocza po stronie lewej zostaną utwardzone mieszanką kamienną 0/63 na szerokości 0,50 m oraz na grubości 10 cm. Po stronie prawej na całym odcinku zaplanowano ścieki betonowe.

Odcinek nr 1 w km 0+260 do km 0+340

Jezdnia szerokości  3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %,  ponieważ na odcinkach tych istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej jest słabsza i w gorszym stanie technicznym ,zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 18,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Pobocza po stronie lewej i prawej zostaną utwardzone mieszanką kamienną 0/63 na szerokości 0,50 m oraz na grubości 10 cm.

Odcinek nr 1; od km 0+340 do km 0+435

Jezdnia szerokości 4,00 m , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Pobocza obustronnie zostaną utwardzone mieszanka kamienną0/63 na szerokości 0,50 m oraz na grubości 10 cm.

Odcinek nr 2; od km 0+000 do km 0+060

Jezdnia szerokości  3,50 , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Pobocza obustronnie zostaną utwardzone mieszanka kamienną0/63 na szerokości 0,50 m oraz na grubości 10 cm.

Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+052

Jezdnia szerokości 4,00 m , istniejąca nawierzchnia z mieszanki kamiennej po oczyszczeniu oraz wyprofilowaniu  do przekroju poprzecznego , jednospadkowego o nachyleniu 2 %, zostanie wzmocniona górną warstwą podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 o gr 10,00 cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4,00 m . Warstwę ścieralną projektuje się z betonu asfaltowego AC 11 S , gr.4,00 cm.

Pobocza po stronie lewej zostaną utwardzone mieszanką kamienną 0/63 na szerokości 0,50 m oraz na grubości 10 cm. Po stronie prawej od       przełamania ( wododziału) na odcinku 30 mb zaplanowano ścieki betonowe.

3.1. Rozwiązanie sytuacyjne.

Projektowany przebieg drogi w swych liniach rozgraniczających pokrywa się ze stanem istniejącym.

Remontem  objęto również istniejące zjazdy do posesji oraz na drogi gruntowe.

Projektuje się zjazdy z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej – w zależności od rodzaju istniejącej nawierzchni ,  o szerokościach dostosowanych do istniejących oraz sięgających do granic pasa drogowego drogi gminnej.

Wykaz zjazdów ;

| LP. | LOKALIZACJA km | STRONA | POWIERZCHNIA ( m2 ) | NR POSESJI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCINEK NR 1 |  |  |  |  |  |
| 1, | 0+036 | P | 10,00 | 27 |  |
| 2. | 0+070 | P | 10,00 | 27 | DO ZAKŁ. |
| 3. | 0+080 | P | 45,00 | NA DROGĘ POLNĄ | DUŻY SPADEK |
| 4. | 0+132 | P | 30,00 | 27 | ZAB. GOSP. |
| 5. | 0+163 | P | 10,00 | 23 |  |
| 6. | 0+200 | P | 10,00 | B/NRU |  |
| 7. | 0+200 | L | 4,00 | B/NRU |  |
| 8. | 0+229 | P | 10,00 | NA DR. POLNĄ |  |
| 9. | 0+237 | L | 10,00 | B/NRU |  |
| 10. | 0+245 | P | 10,00 | B/NRU |  |
| 11. | 0+310 | L | 10,00 | 15 |  |
| 12. | 0+364 | L | 10,00 | B/NRU |  |
| 13. | 0+390 | L | 10,00 | 13 |  |
| 14. | 0+409 | L | 10,00 | 13 |  |
| RAZEM ODCINEK NR 1 193,00 |  |  |  |  |  |
| ODCINEK NR 2 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | L | 10,00 | 25 |  |
| 2. |  | L | 10,00 | 27a |  |
| 3. |  | P | 10,00 | 24 |  |
| RAZEM ODCINEK NR 2 30,00 |  |  |  |  |  |
| ODCINEK NR 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | 0+028 | P | 10,00 | 13 |  |
| 2. | 0+038 | P | 10,00 | 10 |  |
| 3. | 0+045 | L | 35,00 | DO SWIETLICY |  |
| RAZEM ODCINEK NR 3 55,00 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM 278,00 m2 |  |  |  |  |  |

3.3. Rozwiązania wysokościowe.

Niweleta - na całym odcinku projektowanej drogi planuje się prowadzić niweletę jezdni nawiązaną optymalnie do istniejącego terenu. Jest to podyktowane terenem w jakim zlokalizowana jest droga - zabudowana budynkami jednorodzinnymi , gospodarskimi , wobec tego każda zmiana wysokościowa naruszałaby z jednej i drugiej strony istniejący teren ,usytuowane zjazdy oraz zakłócałaby system odwodnienia drogi ( grawitacyjny spadkami poprzecznymi nawierzchni oraz spadkami podłużnymi niwelety drogi ).

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowaną konstrukcje nawierzchni w oparciu o załącznik nr 5 do „ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

Przyjęto:

- Konstrukcja nawierzchni  drogi:

Odcinek nr 1; od km 0+000 do km 0+270  oraz w km 0 + 340do 0 +435

Odcinek nr 2; od km 0+000 do km 0+060

Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+052

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.10,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

Odcinek nr 1 w km 0+260 do km 0+340

1.Projektowana warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego AC 11 S  gr.          4,00 cm.

2.Projektowana warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego    AC 16 W  gr.4,00 cm.

3.Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr.18,00 cm.

4.Istniejaca podbudowa z mieszanki kamiennej.

3.5. Odwodnienie.

Wodę opadową z jezdni projektuje się odprowadzić grawitacyjnie spadkiem poprzecznym oraz spadkiem podłużnym niwelety drogi.

Spadki poprzeczne przewidziano jednostronne ze względu na szerokość jezdni oscylującą w większości wokół 3,50 – 4,00 m oraz ze względu na ukształtowanie terenu i takie ich skierowanie , aby woda z jezdni mogła być odprowadzana i nie stwarzała zastoin  przy krawędzi jezdni.

Na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+260 , po stronie prawej przewidziano  ścieki betonowe , które od wododziału w km 0+178 będą odprowadzały wodę opadową poprzez kratki ściekowe do kanalizacji deszczowej. W drugą stronę ścieki betonowe odprowadzać będą wodę do istniejącego rowu.

We Wspomnianej kanalizacji  deszczowej wymienione zostaną wszystkie elementy zarówno przewodu głównego jak i studzienek.

Istniejące rowy  , przy odcinku nr 1 zostaną oczyszczone i w 100 % udrożnione.

Na pozostałym odcinku , czyli w km od 0+260 do 0+435 odwodnienie drogi odbywać się będzie grawitacyjnie przy wykorzystaniu spadków poprzecznych jezdni oraz poboczy do rowów.

Odcinek nr 2 odwadniany będzie grawitacyjnie spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi jezdni do projektowanego odwodnienia liniowego , które podłączone zostanie do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku nr 3 przewidziano wykonać ścieki betonowe na odcinku 30 m po stronie prawej , natomiast na końcu odcinka zaprojektowano odwodnienie liniowe , aby zapobiec gromadzeniu się wody opadowej w miejscu włączenia się do drogi powiatowej.

W km 0+260 istnieje przepust pod drogą gminną odprowadzający wody opadowe do istniejącego rowu. Stan techniczny jednak wskazuje na prawie całkowitą niedrożność ze względu na widoczne załamania elementów przelotowych , dlatego zaprojektowano jego przebudowę.

3.6.Pobocza.

Projektuje się utwardzenie poboczy mieszanką kamienną gr.10,00 cm na szerokości 0,50 m po obu stronach .Ma to na celu z jednej strony poprawę estetyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usunięcie zaniżenia po wykonaniu warstw konstrukcyjnych , z drugiej strony poprawę odwodnienia.

4. Istniejące i projektowane urządzenia.

Na objętym opracowaniem terenie występują sieci:

1.Wodociagowe.

2. Energetyczne.

Nie kolidują one z planowaną przebudową drogi.

Podczas wykonywania robót budowlanych należy być w kontakcie z właścicielami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym , aby zapobiec ich uszkodzeniu, a także  żeby zabezpieczyć wszelkie zawory.

5.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.

Projektowana do przebudowy  droga  przebiega  na całym odcinku po stronie prawej i po stronie lewej w luźnej zabudowie zagrodowej , jednorodzinnej.

Kolejność realizacji Inwestycji:

-roboty przygotowawcze ,

-roboty ziemne,

-budowa nawierzchni  jezdni,

-urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

5.2.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Następujące roboty budowlane , ze względu na ich charakter , organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości,

-roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych,

-roboty prowadzone w temperaturze od -10ºC,

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje:

-zabezpieczenie terenu budowy,

-ochrona środowiska w czasie wykonywania robót,

-ochrona przeciwpożarowa,

-materiały szkodliwe dla otoczenia.