Załącznik nr 1 A do FORMULARZA OFERTOWEGO

Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

- Autobusy, będące przedmiotem dostawy, muszą spełniać wymagania:

- dotyczące homologacji pojazdów - określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części; autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu”,

- dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych,

- określone w Dyrektywie 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE,

- określone w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. odnoszącej się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. UE L 281 str. 1),

- określone w Regulaminie nr 107 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej,

- określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

- Parametry techniczne i wyposażenie:

- UWAGA:

- Kolumnę nr 4 pt. „Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE” należy wypełnić stosując słowa TAK lub NIE.

- W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

- Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji niniejszego postępowania, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.), o którym mowa w art. 30 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać wymagane parametry.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

- Dane Wykonawcy (nazwa, adres) : ………………………………………………………………………………………….

- Oferuję autobusy PRODUCENTA: ……………………….……………………………………………………………………

- MARKA/MODEL/TYP/OZNACZENIE HANDLOWE: …………………………………………………………………….

| - L.p. | - Parametr | - Wymaganie | - Potwierdzenie spełnienia wymagań - TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - Wymiary - (bez lusterek) | - długość od 10,5 do 12,5 m, - szerokość od 2,4 do 2,55 m, - wysokość do 3,3 m (wraz z urządzeniami na dachu np. klimatyzacją) |  |
| - 2 | - Pojemność | - Nie mniej niż 54 miejsca, w tym co najmniej: - 38 miejsc siedzących (w tym miejsca siedzące składane oraz miejsce dla kierowcy), - 15 miejsc stojących - 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków (wyposażonym w pas bezpieczeństwa) lub roweru, obok drzwi w przestrzeni pasażerskiej z niską podłogą (wymiary tego miejsca muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe do autobusu oraz przy wyjeździe z niego) |  |
| - 3 | - Podwozie, nadwozie, zawieszenie | - szkielet podwozia (kratownica, rama) i nadwozia, wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zakonserwowane przeciw korozji w sposób zapewniający co najmniej 15 letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnienia ubytków mechanicznych w czasie przeglądów okresowych, - ściany wewnętrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć i mycie mechaniczne; zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego, - zawieszenie pneumatyczne z funkcją „przyklęku” |  |
| - 4 | - Drzwi | - w układzie 2-2-0 lub 1-2-0; - otwierane wahadłowo do wnętrza pojazdu, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa; zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem), otwierane niezależnie, z możliwością otwarcia wszystkich drzwi jednocześnie oraz z możliwością zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasażera - z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny ruch pasażerów, - przynajmniej jedne drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki lub dziecięcy, dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej 1200 mm, - wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizację dźwiękową i świetlną sygnalizującą zamykanie drzwi, - zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi), - wejście do pojazdu oświetlone w czasie otwarcia drzwi, - oszklenie skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - podgrzewane lewe skrzydło pierwszych drzwi (patrząc od wnętrza pojazdu) w układzie 2-2-0 lub pierwsze drzwi w układzie 1-2-0 Drzwi przednie muszą być wyposażone w zamek na klucz patentowy, zamykany z zewnątrz pojazdu, a pozostałe muszą zapewniać możliwość ryglowania od środka |  |
| - 5 | - Podłoga | - niska podłoga na poziomie maksymalnie 350 mm nad poziomem jezdni, - przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki i rower - pochylnia (podest wysuwany lub odkładany) o minimalnej nośności 300 kg, umożliwiająca wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, - podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową w kolorze szarym, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą; zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| - 6 | - Siedzenia pasażerskie | - wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym z możliwością demontażu i ponownego montażu, - siedzenia, przed którymi nie ma innych siedzeń lub ograniczników wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa, - z uchwytami dla pasażerów od strony przejścia, - z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, obłożone wykładziną tapicerowaną, niepalną, odporną na ścieranie i zabrudzenia, łatwą do utrzymania czystości; - zastosowany wzór i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| - 7 | Poręcze i słupki w przestrzeni pasażerskiej | - zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej, - poręcze poziome na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodne z nich korzystanie, wyposażone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty, zamontowane w sposób uniemożliwiający przesuwanie się w czasie jazdy |  |
| - 8 | Wentylacja | - naturalna wykorzystująca okna boczne oraz elektrycznie sterowane wyloty dachowe, - wymuszona przez co najmniej dwa wentylatory dwukierunkowe wywiewno- nawiewne elektryczne o łącznej wydajności nadmuchu - nie mniej niż 1000 m3 - układ wentylacji wraz z układem ogrzewania i klimatyzacji muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie autobusu oraz na szybach autobusu |  |
| - 9 | Ogrzewanie | - konwektorowe lub niezależne zasilane olejem napędowym, zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu niezależnie od pracy silnika, - przy temperaturze zewnętrznej, równej – 150 C powinno zapewnić utrzymanie temperatury minimum + 100 C, w kabinie kierowcy - minimum + 150 C, - nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub działający automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewu, z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu, - zapobiegające zamarzaniu stopni w drzwiach wejściowych |  |
| - 10 | Klimatyzacja | - klimatyzacja strefowa z podziałem na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską, regulowane oddzielnie - z możliwością utrzymywania w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy zadanej temperatury(automatyczna) |  |
| - 11 | Szyby | - szyba przednia jednoczęściowa lub dwuczęściowa ze szkła wielowarstwowego klejonego, z systemem szybkiego odparowania i osuszania, podgrzewana, - lewa szyba boczna w oknie kierowcy rozsuwana poziomo, - rozsuwane poziomo lub uchylne szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne), z możliwością mechanicznego zablokowania, o wysokości nie mniejszej niż 30% wysokości okna, - szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne) wklejane do nadwozia, pojedyncze, 70-85% przepuszczalności światła (niedopuszczalne jest stosowanie folii przyciemniającej), zabezpieczone przed wymalowaniami graffiti (np. poprzez użycie materiałów ułatwiających usunięcie wymalowanego graffiti lub oklejone od wewnątrz folią „antywandalową” zapobiegającą rysowaniu szyb od wewnątrz), - szyba przed wyświetlaczem musi być zabezpieczona przed zaparowaniem i oszronieniem oraz podgrzewana |  |
| - 12 | Przyciski sygnalizacyjne | - co najmniej jeden przycisk wewnętrzny „STOP” przy każdych drzwiach wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, informującą kierowcę o konieczności zatrzymania autobusu, oraz wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona, - przycisk przy urządzeniu do mocowania wózków inwalidzkich (w zasięgu ręki osoby niepełnosprawnej) oraz przyciski przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki (wewnątrz i na zewnątrz autobusu) sygnalizujące kierowcy konieczność opuszczenia pochylni, - dźwięk dla kierowcy krótki i nieuciążliwy |  |
| - 13 | - Kabina kierowcy | - Kabina wyposażona w: - wyłącznik główny prądowy, - podgrzewany fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją bezstopniową, wyposażony w podłokietniki i zagłówek; - rolety przeciwsłoneczne na szybach przedniej i bocznej; dopuszcza się zastąpienie rolet osłoną przeciwsłoneczną, jeżeli zabezpieczy ona skutecznie kierowcę przed działaniem promieni słonecznych, rolety nie mogą zasłaniać widoczności lusterek, - telefoniczny system głośnomówiący oraz uchwyt nie zasłaniający widoczności kierowcy, umożliwiający zainstalowanie w pojeździe telefonu typu smartfon i podłączenie go do systemu głośnomówiącego, wraz z dostępem do prądu przy pomocy wtyku usb lub z dostępem do gniazdka samochodowego, - ramię z mocowaniem podkładki wielkości formatu A5 z klipsem przytrzymującym na dokumenty papierowe (np. rozkład jazdy), z indywidualnym oświetleniem, - podręczną kieszeń bądź schowek na dokumenty formatu A4, - miejsce na kasę fiskalną (bileterkę), wraz z dostępem do zasilania 12V prądu stałego, - radioodbiornik do użytku przez kierowcę, z możliwością odtwarzania muzyki z podłączonej poprzez złącze USB pamięci typu „pendrive”, - instalacja nagłaśniająca (mikrofon w kabinie kierowcy i głośniki w przestrzeni pasażerskiej) umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom, - koło kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach |  |
| - 14 | - Oświetlenie | - oświetlenie wnętrza autobusu w technologii LED, barwa naturalna, z co najmniej 2 trybami pracy: 100% oraz 50%, - niezależne oświetlenie przedziału pasażerskiego oraz stopni drzwi wejściowych podczas ich otwarcia i kabiny kierowcy, - oświetlenie przedniego pomostu wejściowego automatycznie przygaszające się po zamknięciu drzwi |  |
| - 15 | - Lusterka kierowcy | Co najmniej 3 lusterka (zewnętrzne lewe, zewnętrzne prawe oraz wewnętrzne zamontowane nad przednią szybą) zapewniające widoczność wzdłuż osi autobusu, o dużym polu widzenia, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |
| - 16 | - Silnik diesla | - czterosuwowy, rzędowy, min. 4-cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym - spełniający normę emisji spalin Euro 6, - bezpieczna eksploatacja w zakresie temperatur powietrza otaczającego pojazd od - 30°C do +45°C, - moc min 145 kW, minimalny moment obrotowy 700 Nm, - z ogranicznikiem prędkości maksymalnej do 80 km/h. - Wyposażony w: - podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa, - złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego licencjonowanego oprogramowania diagnostycznego, - automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika; czujnik p-poż. zamontowany w komorze silnika z informacją dla kierowcy, - osłony antyhałasowe ( w przypadku silnika synchronicznego nie wymagane), wyciszające silnik, wykonane z materiałów trudno palnych, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi, - system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego |  |
| - 17 | - Zbiornik paliwa | - pojemność min. 180 dm3, - wlew zbiornika paliwa zamykany na zamek patentowy |  |
| - 18 | - Napęd hybrydowy, magazyn energii | - moc silnika elektrycznego min 100 kW, - system zarządzania napędem hybrydowym musi zapewnić optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do minimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery, - możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym (z wyłączonym silnikiem spalinowym) na odcinku nie krótszym niż 250 m, w tym możliwość automatycznego podjeżdżania i odjeżdżania z przystanków wyłącznie na napędzie elektrycznym (bez użycia silnika spalinowego), - energia elektryczna musi być generowana do magazynu energii podczas hamowania na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną), oraz musi pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego, - zasobniki energii elektrycznej powinny być takiej konstrukcji (o takich parametrach technicznych), która zapewni, że w okresie 10 lat eksploatacji zmniejszenie możliwości magazynowania w nich energii nie może skutkować wzrostem zużycia paliwa przez autobus o więcej niż 10%, - zabudowa rozwiązań magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych użytkownika, - układ akumulacji energii elektrycznej powinien zapewniać brak konieczności doładowania systemu w zajezdni |  |
| - 19 | - Układ hamulcowy | - układ hamulcowy dwuobwodowy, - hamulce tarczowe na obu osiach, wyposażone co najmniej w ABS, ASR, automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, - hamulec postojowy, - hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami |  |
| - 20 | - Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem, - kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia |  |
| - 21 | - Koła i ogumienie | - koła wyważone, - na tylnej osi koła podwójne, na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle, - opony jednakowej konstrukcji (jednego producenta i typu), - radialne, bezdętkowe, letnie lub typu miejskiego z uniwersalnym bieżnikiem o podwyższonym indeksie nośności, homologowane według Regulaminu nr 54 EKG ONZ, - kompletne koło zapasowe – po 1 szt. na autobus, - komplet opon zimowych wraz z kołem zapasowym - felgi zabezpieczone antykorozyjnie oraz chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem (przez piasek, żwir itp.) |  |
| - 22 | - Oznaczenia autobusów | - Zamawiający przewiduje malowanie i naklejanie emblematów (herb Gminy Ząbkowice Śląskie), logo promocyjnego, numerów ewidencyjnych itp. elementów. Szczegółowy schemat malowania i oznakowania autobusów, umiejscowienia piktogramów i napisów, przygotowuje Wykonawca na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji; - autobusy pomalowane jednolicie według schematu barw Gminy Ząbkowice Śląskie, kolorystyka zewnętrzna jak w Załączniku nr 7 do Umowy, - malowanie wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusów w myjniach mechanicznych wieloszczotkowych |  |
| - 23 | - Oznakowanie elementów autobusu oraz elementów przestrzeni pasażerskiej | - Należy oznaczyć: - drzwi przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki i dziecięcy oznaczone piktogramami, jako do wprowadzania i wyprowadzania wózków inwalidzkich i dziecięcych, - wyjście awaryjne oznaczone piktogramem, - stopnie wejściowe oraz stopnie wewnątrz autobusu oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym, - miejsce dla wózka z osobą niepełnosprawną oraz dla wózka dziecięcego, - przyciski otwierające drzwi dla osoby niepełnosprawnej, - miejsce siedzące dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciąży, itp.; - zastosowane wzory i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego |  |
| - 24 | - Informacja pasażerska | - Zamykany płaski kaseton o wymiarze co najmniej A-3 z przeznaczeniem na umieszczenie w nim schematu komunikacji gminnej, cennika i regulaminów; wymiary i lokalizacja kasetonu do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| - 25 | - Tablice kierunkowe zewnętrzne, sterowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS oraz zadanego rozkładu jazdy. Zmiana treści tablic ma być możliwa na dowolnym przystanku trasy | - Tablica kierunkowa przednia: - wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, - powinna być zamontowana w sposób nie zasłaniający widoczności kierowcy i nie powodująca odblasków w szybie przedniej utrudniających kierowanie autobusem, - pole do wyświetlania informacji tekstowej minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 80 punktów świetlnych w poziomie, - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, - kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| - 26 |  | - Tablica kierunkowa boczna: - wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, - powinna być umieszczona po prawej stronie autobusu za przednimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, - pole do wyświetlania informacji minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 80 punktów świetlnych w poziomie, - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, - kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| - 27 |  | - Tablica kierunkowa tylna: - wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, - tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, - pole do wyświetlania informacji minimum 16 punktów świetlnych w pionie oraz 16 punktów świetlnych w poziomie, - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, - kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| - 28 |  | - Aktualizacja danych: - Wykonawca udostępni nieodpłatnie odpowiednie narzędzia (interfejs/oprogramowanie) wraz z przeszkoleniem z obsługi w siedzibie Zamawiającego, umożliwiające samodzielne programowanie treści tablic lub zapewni możliwość zmiany treści wyświetlanych na wszystkich tablicach w sposób nieodpłatny przez cały okres gwarancji określony w pkt. 2.5 Załącznika nr 2 do WU, na każde żądanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia |  |
| - 29 | System monitoringu wizyjnego | System monitoringu wizyjnego musi być zbudowany z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz charakteryzować się niezawodnością eksploatacyjną: - system musi rejestrować czytelny obraz ze wszystkich kamer w kolorze, w trybie dzień/noc; kierowca musi mieć możliwość podglądu obrazu z wszystkich kamer, - system musi być odporny na drgania przenoszone przez autobusy w stopniu spełniającym normę EN 61373 wraz z dyrektywą nr 72/245/EWG ze zmianami określonymi w dyrektywie 2004/104/WE (znak "e"), co potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem wystawionym przez autoryzowane laboratorium, - system musi sygnalizować kierowcy awarię systemu, - system musi być wyposażony w oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych na komputerze stacjonarnym (przenoszenie zapisów np. przy pomocy złącza USB); oprogramowanie nie może być związane ograniczeniami licencyjnymi, - oprogramowanie musi pozwalać na przeglądanie nagrań zarówno z pojedynczej kamery, jak i ze wszystkich kamer jednocześnie, według różnych kryteriów: daty, przedziału dat, czasu, numeru kamery itp., musi też pozwalać na przewijanie nagrań do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, a także na zatrzymanie nagrania i wydrukowanie konkretnego obrazu oraz zapisanie go w formie pliku graficznego, - rejestrator cyfrowy musi: - nagrywać w rozdzielczości 1280x720 pikseli w trybie ciągłym w formacie plików, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją - być zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła (nagrania winny być wykonywane w systemie PAL), - zapewnić możliwość dodania do nagrywanego obrazu, również w trybie nocnym, informacji: data i godzina, nr boczny autobusu, numer kamery; informacja ta musi być znacznikiem, po którym będzie można wyszukać nagranie, |  |
|  |  | - prędkość zapisu minimum 15 klatek na sekundę dla każdej kamery; pojemność dysku (nośnika pamięci) w rejestratorze musi zapewnić rejestrację co najmniej 7 dni pracy autobusu, - jakość zapisu obrazu z rejestratora, po przeniesieniu na komputer stacjonarny, musi zapewnić rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pobliżu kamery – w przypadku kamer rejestrujących obraz wewnątrz autobusu, oraz odczyt numeru rejestracyjnego pojazdu oddalonego od 0,5 m do 10 m od kamery – w przypadku kamery rejestrującej obraz przed autobusem, - kamery w obudowie uniemożliwiającej nieuzasadnioną zmianę pola widzenia, wandaloodporne, bez ostrych krawędzi, o szerokim kącie widzenia zapewniające nieprzerwaną obserwację, - liczba kamer co najmniej 3 szt.: - kamera rejestrująca przestrzeń wokół kierowcy wraz z pierwszymi drzwiami, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, - kamera rejestrująca wnętrze kabiny pasażerów, umieszczona na tylnej ścianie kabiny kierowcy albo w innym miejscu za jego plecami pozwalającym na pełne „widzenie” właściwego pola, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, - kamera rejestrująca drogę w osi autobusu co najmniej do 10 m przed nim, o czułości co najmniej 0,1 luxa oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli, - przycisk antynapadowy zainstalowany w kabinie kierowcy, po naciśnięciu którego nagranie video powinno zostać oznakowane w systemie jako alarm i - w określonym przedziale czasowym (co najmniej 2 minuty przed naciśnięciem i 5 minut po naciśnięciu przycisku) - jako nagranie nie do nadpisania w normalnym trybie pracy systemu, ale możliwe do skasowania przez użytkownika o uprawnieniach pozwalających na usunięcie oznakowanego nagrania |  |
| - 30 | System Lokalizacji Pojazdów | Urządzenie niezbędne do funkcjonowania Systemu Lokalizacji Pojazdów, o którym mowa w Załączniku nr 8 do Umowy, musi realizować co najmniej następujące funkcje: - automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu, - zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora, - ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, - buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| - 31 | System Analizy Podróży | Urządzenie niezbędne do funkcjonowania Systemu Analizy Podróży, o którym mowa w Załączniku nr 9 do Umowy, musi realizować co najmniej następujące funkcje: - automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu, - zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora, - ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, - buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| - 32 | Wyposażenie dodatkowe | - przy każdych drzwiach w przedziale pasażerskim kasownik umożliwiający mechaniczne potwierdzenie ważności papierowego biletu o szerokości około 33-35 mm przez jego oznakowanie datą, godziną i numerem bocznym autobusu, w obudowie wandaloodpornej nienarażającej pasażerów na uszkodzenia ciała (tj. bez ostrych zakończeń i kantów); zaleca się wyświetlanie przez kasownik aktualnego czasu, - gaśnice proszkowe (min 6 kg) 2 szt.: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy, - młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb w oknach awaryjnych, co najmniej 2 szt., - co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe, - defibrylator AED w szafce ściennej do montażu wewnątrz autobusu z zabezpieczeniem antykradzieżowym, z okresem gwarancji co najmniej 5 lat, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania, wraz ze ścienną instrukcją obsługi, - zapasowy komplet baterii do defibrylatora, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania, - apteczka, - koło zapasowe przeznaczone do składowania u Zamawiającego, - reflektory przeciwmgłowe przednie, - światła do jazdy dziennej LED, - kliny do blokowania kół 2 szt., - zaczep holowniczy przedni, - trójkąt ostrzegawczy odblaskowy |  |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

miejscowość

KWALIFIKOWANY  PODPIS ELEKTRONICZNY Wykonawcy

lub  osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy