#### Załącznik do Formularza ofertowego

………………………………………………

Dane Wykonawcy

FORMULARZ  RZECZOWY

Dla dostawy wraz z montażem 14 sztuk lamp solarnych

Niniejszy formularz zawiera MINIMALNE wymogi dla przedmiotu zamówienia

- UWAGA:

- Kolumnę nr 3 pt. „Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE” należy wypełnić stosując słowa TAK lub NIE.

- W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” lub

- zaoferuje niższe wartości niż wymagane, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść

- nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

| Lp | Wymagane Parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Opis jednostki |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | - Słup wraz z konstrukcją Słup stalowy ocynkowany ogniowo o wysokości ok 5- 5,5 m. Wytrzymałość mechaniczna słupa musi odpowiadać wymaganiom terenom objętym trzecią strefą wiatrową. Na wierzchołku słupa instalowana skrzynka na akumulatory i niezbędną elektronikę (kontroler, bezpieczniki). Skrzynka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej przed korozją. Konstrukcja mocująca moduły wykonana z aluminium, rozmiar konstrukcji odpowiada wymaganiom stawianym trzeciej strefie wiatrowej. |  |
| 2. | - Fundament Fundament prefabrykowany wraz z elementami mocującymi i osłonami. Fundament dobrany odpowiednio do słupa wraz z konstrukcją. |  |
| 3. | - Moduły fotowoltaiczne Moduł fotowoltaiczny wykonany w technologii monokrystalicznej o mocy min. 100W każdy. Moduły fotowoltaiczne łączone za pomocą specjalnych połączeń (złączek fotowoltaicznych) zapewniających IP65. Moduły fotowoltaiczne instalowane na konstrukcji aluminiowej powyżej oprawy oświetleniowej. |  |
| 4. | - Akumulator Zastosowanie banku akumulatorów o łącznej pojemności minimum 140Ah pracującym przy napięciu 24V. Zastosowane akumulatory mają być akumulatorami typu SOLAR przeznaczonym do pracy w systemach solarnych (duża ilość cykli pracy). |  |
| 5. | - Sterownik Lampa posiada układ autodetekcji zmierzchu i świtu oraz sterowania. Sterowniki są programowalne zdalnie za pomocą pilota. Sterownik pracuje przy napięciu 24V DC. Posiada funkcję chroniącą akumulatory przed głębokim rozładowaniem. |  |
| 6. | - Źródło światła Źródło światła było zintegrowane z oprawą oświetleniową (nie dopuszcza się stosowania żarówek), wykonane w technologii LED o napięciu zasilania 24V i mocy 27W ±1W emitujące światło o temperaturze barwowej 5000-5300K i strumieniu świetlnym min 2500lm. Trwałość źródła światła ma wynosić minimum 50 000 godzin. Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium i szkła hartowanego musi posiadać możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie minimum ±15o. |  |

..............................................., dnia ....................... 2019 r.

(miejscowość)

……………….................................................

Podpis i pieczęć (w przypadku posiadania) Wykonawcy lub  osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy