Załącznik nr 1 A do FORMULARZA OFERTOWEGO

Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

- WYPEŁNIA WYKONAWCA:

- Dane Wykonawcy (nazwa, adres) : ………………………………………………………………………………………….

- Oferuję autobusy PRODUCENTA: ……………………….……………………………………………………………………

- MARKA/MODEL/TYP/OZNACZENIE HANDLOWE: …………………………………………………………………….

- UWAGA:

- Kolumny nr 4 pt. „Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE” należy wypełnić stosując słowa TAK lub NIE.

- W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE” musi zaoferować inne rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego dopuszczającą taką możliwość (oraz podać numer właściwego pytania i datę ogłoszenia dokumentu, w którym udzielono odpowiedzi), w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

- Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji niniejszego postępowania, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.), o którym mowa w art. 30 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać wymagane parametry.

- Potwierdzenie spełniania przez autobusy wymagań umownych (określonych w § 1 ust. 2 Wzoru umowy) oraz potwierdzenie spełniania zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach (o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy):

| - L.p. | - Zakres wymagania | - Wymaganie / Dokument | - Potwierdzenie spełnienia wymagań - TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - wiek | - będą fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2020 r. i dotychczas nie eksploatowane |  |
| - 2 | - pochodzenie części lub podzespołów | - będą wyprodukowane co najmniej w 50% z części lub podzespołów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw |  |
| - 3 | - budowa jako „składak” lub „SAM” | - nie będą zbudowane poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowane na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |
| - 4 | - wady fizyczne i prawne | - będą wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności będą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji |  |
| - 5 | - spełnianie przepisów i norm | - wszystkie urządzenia i materiały oraz sposób ich instalowania, będą spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów i norm oraz będą posiadać wymagane certyfikaty, atesty, homologacje i świadectwa itp., |  |
| - 6 | - identyczność konstrukcji | - będą jednej marki i jednego typu (w myśl def. 17 w art. 3 Dyrektywy 2007/46/WE) oraz identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji wyposażenia oraz wyprodukowane przez jednego producenta |  |
| - 7 | - bezawaryjna i stabilna praca w warunkach drgań | - połączenia elektryczne będą wykonane w sposób zapewniający bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy |  |
| - 8 | - przystosowanie do warunków środowiska | - będą przystosowane do warunków środowiska, w jakim będą eksploatowane, i wytrzymywać oddziaływania warunków klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i zapyleń |  |
| - 9 | - powłoka lakiernicza | - powłoka lakiernicza będzie umożliwiać codzienne mechaniczne mycie, będzie odporna na działanie środków czyszcząco – myjących oraz na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg |  |
| - 10 | - jakość wykonania | - będą charakteryzować się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie projektowania i technologii, gwarantującymi wysoką jakość wykonania oraz niezawodność i niskie koszty eksploatacji |  |
| - 11 | - Warunki gwarancji | - będą odpowiadać warunkom gwarancji określonym w załączniku nr 2 do Umowy |  |
| - 12 | - dotyczące homologacji pojazdów | - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym |  |
| - 13 | - dotyczące homologacji pojazdów | - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części |  |
| - 14 | - dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia | - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia |  |
| - 15 | - dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 | - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych |  |
| - 16 | - dotyczące przepisów szczególnych | - Dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE |  |
| - 17 | - dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji pojazdów samochodowych | - Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów |  |
| - 18 | - dotyczące homologacji pojazdów | - Regulamin nr 107 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej |  |
| - 19 | - dotyczące wymagań podstawowych | - norma PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe |  |

- Potwierdzenie spełniania przez autobusy wymagań (określonych w załączniku nr 1 do Umowy) dotyczących parametrów technicznych i wyposażenia:

| - L.p. | - Parametr | - Wymaganie | - Potwierdzenie spełnienia wymagań - TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - Wymiary - (bez lusterek) | - długość od 10,5 do 12,5 m, - szerokość od 2,4 do 2,55 m, - wysokość do 3,3 m (wraz z urządzeniami na dachu np. klimatyzacją) |  |
| - 2 | - Pojemność | - Nie mniej niż 54 miejsca, w tym co najmniej: - 38 miejsc siedzących (w tym miejsca siedzące składane oraz miejsce dla kierowcy), - 15 miejsc stojących - 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków (wyposażonym w pas bezpieczeństwa), obok drzwi w przestrzeni pasażerskiej z niską podłogą (wymiary tego miejsca muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe do autobusu oraz przy wyjeździe z niego) |  |
| - 3 | - Podwozie, nadwozie, zawieszenie | - szkielet podwozia (kratownica, rama) i nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium lub z zastosowaniem metody kataforezy - zakonserwowane przeciw korozji w sposób zapewniający co najmniej 15 letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnienia ubytków mechanicznych w czasie przeglądów okresowych |  |
|  |  | - ściany wewnętrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć i mycie mechaniczne |  |
|  |  | - zawieszenie pneumatyczne z funkcją „przyklęku” |  |
| - 4 | - Drzwi | - w układzie 2-2-0 lub 1-2-0 |  |
|  |  | - otwierane wahadłowo do wnętrza pojazdu, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa; zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem), otwierane niezależnie, z możliwością otwarcia wszystkich drzwi jednocześnie oraz z możliwością zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasażera |  |
|  |  | - z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny ruch pasażerów |  |
|  |  | - przynajmniej jedne drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki lub dziecięcy, dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej spełniającej wymagania Regulaminu nr 107 EKG ONZ |  |
|  |  | - wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizację dźwiękową i świetlną sygnalizującą zamykanie drzwi |  |
|  |  | - zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi) |  |
|  |  | - wejście do autobusu oświetlone w czasie otwarcia drzwi |  |
|  |  | - oszklenie skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego (wytrzymałego na uderzenia, a w przypadku skrajnym – rozpadającego się na nieostre kawałki), klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach |  |
|  |  | - szyba lewego skrzydła pierwszych drzwi (patrząc od wnętrza pojazdu) w układzie 2-2-0 lub pierwszych drzwi w układzie 1-2-0 podgrzewana lub podwójna |  |
|  |  | - drzwi przednie wyposażone w zamek na klucz patentowy, zamykany z zewnątrz pojazdu, a pozostałe zapewniają możliwość ryglowania od środka |  |
| - 5 | - Podłoga | - niska podłoga (bez stopni) na całej długości przedziału pasażerskiego; wysokość podłogi na progach drzwi maksymalnie 350 mm nad poziomem jezdni |  |
|  |  | - przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki - pochylnia (podest wysuwany lub odkładany) o minimalnej nośności 300 kg, umożliwiająca wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego lub dziecięcego |  |
|  |  | - podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową w kolorze szarym, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą |  |
| - 6 | - Siedzenia pasażerskie | - wykonane z tworzywa sztucznego o konstrukcji skorupowej lub na szkielecie stalowym, z możliwością demontażu i ponownego montażu |  |
|  |  | - z uchwytami dla pasażerów od strony przejścia |  |
|  |  | - z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, obłożone wykładziną tapicerowaną, niepalną, odporną na ścieranie i zabrudzenia, łatwą do utrzymania czystości |  |
| - 7 | Poręcze i słupki w przestrzeni pasażerskiej | zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  |  | poręcze poziome na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodne z nich korzystanie, wyposażone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty, zamontowane w sposób uniemożliwiający przesuwanie się w czasie jazdy |  |
| - 8 | Wentylacja | naturalna wykorzystująca okna boczne oraz elektrycznie sterowane wyloty dachowe (co najmniej jeden) |  |
|  |  | wymuszona przez co najmniej dwa wentylatory dwukierunkowe wywiewno - nawiewne elektryczne o łącznej wydajności nadmuchu - nie mniej niż 1000 m3 lub przez zastosowanie wydajnego systemu klimatyzacji i ogrzewania umożliwiającego szybką wymianę powietrza w autobusie |  |
|  |  | układ wentylacji wraz z układem ogrzewania i klimatyzacji muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie autobusu oraz na szybach autobusu |  |
| - 9 | Ogrzewanie | - konwektorowe lub niezależne zasilane olejem napędowym, zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu niezależnie od pracy silnika |  |
|  |  | - przy temperaturze zewnętrznej, równej – 150 C powinno zapewnić utrzymanie temperatury minimum + 100 C, w kabinie kierowcy - minimum + 150 C |  |
|  |  | - nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub działający automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewu, z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu |  |
|  |  | - zapobiegające zamarzaniu stopni w drzwiach wejściowych |  |
| - 10 | Klimatyzacja | - klimatyzacja strefowa z podziałem na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską, regulowane oddzielnie |  |
|  |  | - z możliwością utrzymywania w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy zadanej temperatury (automatyczna) |  |
| - 11 | Szyby | - szyba przednia jednoczęściowa lub dwuczęściowa ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego klejonego, z systemem szybkiego odparowania i osuszania, podgrzewana |  |
|  |  | - lewa szyba boczna w oknie kierowcy rozsuwana poziomo |  |
|  |  | - rozsuwane poziomo lub uchylne szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne), z możliwością mechanicznego zablokowania, o wysokości nie mniejszej niż 30% wysokości okna dla okien przesuwnych |  |
|  |  | - szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej (boczne) wklejane do nadwozia, o nie większym niż 60% poziomie przepuszczalności światła (niedopuszczalne jest stosowanie folii przyciemniającej), zabezpieczone przed wymalowaniami graffiti |  |
|  |  | - szyba przednia przed wyświetlaczem musi być zabezpieczona przed zaparowaniem i oszronieniem oraz podgrzewana |  |
| - 12 | Przyciski sygnalizacyjne | - co najmniej jeden przycisk wewnętrzny „STOP” przy każdych drzwiach wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, informującą kierowcę o konieczności zatrzymania autobusu, oraz wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona |  |
|  |  | - przycisk przy urządzeniu do mocowania wózków inwalidzkich (w zasięgu ręki osoby niepełnosprawnej) oraz przyciski przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki (wewnątrz i na zewnątrz autobusu) sygnalizujące kierowcy konieczność opuszczenia pochylni |  |
|  |  | - dźwięk dla kierowcy krótki i nieuciążliwy |  |
| - 13 | - Wyposażenie kabiny kierowcy | - wyłącznik główny prądowy |  |
|  |  | - podgrzewany fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją, wyposażony w podłokietniki i zagłówek |  |
|  |  | - rolety przeciwsłoneczne na szybach przedniej i bocznej; dopuszcza się zastąpienie rolet osłoną przeciwsłoneczną, jeżeli zabezpieczy ona skutecznie kierowcę przed działaniem promieni słonecznych, rolety nie mogą zasłaniać widoczności lusterek |  |
|  |  | - telefoniczny system głośnomówiący oraz uchwyt nie zasłaniający widoczności kierowcy, umożliwiający zainstalowanie w pojeździe telefonu typu smartfon i podłączenie go do systemu głośnomówiącego, wraz z dostępem do prądu przy pomocy wtyku usb lub z dostępem do gniazdka samochodowego |  |
|  |  | - ramię z mocowaniem podkładki wielkości formatu A5 z klipsem przytrzymującym na dokumenty papierowe (np. rozkład jazdy), z indywidualnym oświetleniem |  |
|  |  | - podręczna kieszeń bądź schowek na dokumenty formatu A4 |  |
|  |  | - miejsce na kasę fiskalną (bileterkę), wraz z dostępem do zasilania 12V prądu stałego |  |
|  |  | - radioodbiornik do użytku przez kierowcę, z możliwością odtwarzania muzyki z podłączonej poprzez złącze USB pamięci typu „pendrive” |  |
|  |  | - instalacja nagłaśniająca (mikrofon w kabinie kierowcy i głośniki w przestrzeni pasażerskiej) umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom |  |
| - 14 | - Oświetlenie | - oświetlenie wnętrza autobusu w technologii LED, barwa naturalna, z co najmniej 2 trybami pracy: 100% oraz 50% |  |
|  |  | - niezależne oświetlenie przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy oraz stopni drzwi wejściowych podczas ich otwarcia |  |
|  |  | - oświetlenie przedniego pomostu wejściowego automatycznie przygaszające się po zamknięciu drzwi |  |
| - 15 | - Lusterka kierowcy | co najmniej 3 lusterka (zewnętrzne lewe, zewnętrzne prawe oraz wewnętrzne zamontowane nad przednią szybą) zapewniające widoczność wzdłuż osi autobusu, o dużym polu widzenia, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |
| - 16 | - Silnik diesla | czterosuwowy, rzędowy, minimum 4-cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym - spełniający normę emisji spalin Euro 6 |  |
|  |  | bezpieczna eksploatacja w zakresie temperatur powietrza otaczającego pojazd od - 25°C do +45°C |  |
|  |  | moc minimum 145 kW, minimalny moment obrotowy 700 Nm |  |
|  |  | z ogranicznikiem prędkości maksymalnej do 80 km/h |  |
|  |  | z podgrzewaczem rozruchu i podgrzewany filtr paliwa |  |
|  |  | ze złączem diagnostycznym umożliwiającym diagnozowanie silnika z zewnętrznego licencjonowanego oprogramowania diagnostycznego |  |
|  |  | z automatycznym systemem wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika; czujnikiem p-poż. zamontowanym w komorze silnika z informacją dla kierowcy |  |
|  |  | z osłonami antyhałasowymi ( w przypadku silnika synchronicznego nie wymagane), wyciszającymi silnik, wykonanymi z materiałów trudno palnych, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi |  |
|  |  | z systemem automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego |  |
| - 17 | - Zbiornik paliwa | - zbiornik paliwa o pojemności wystarczającej do przejechania na jednym tankowaniu co najmniej 500 km |  |
|  |  | - wlew zbiornika paliwa zamykany na zamek patentowy |  |
| - 18 | - Napęd hybrydowy, magazyn energii | - moc silnika elektrycznego minimum 100 kW |  |
|  |  | - system zarządzania napędem hybrydowym zapewniający optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego, tak aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do minimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery |  |
|  |  | - w przypadku zgromadzenia w magazynie energii wystarczającej jej ilości, możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym (z wyłączonym silnikiem spalinowym) na odcinku nie krótszym niż 250 m, w tym możliwość automatycznego podjeżdżania i odjeżdżania z przystanków wyłącznie na napędzie elektrycznym (automatyczne przełączanie na jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym w odległości co najmniej 125 m przed podjechaniem na przystanek (lub inne zaprogramowane miejsce), również postój na przystanku oraz odjazd z przystanku na odległość co najmniej 125 m wyłącznie na silniku elektrycznym – bez włączania silnika spalinowego) |  |
|  |  | - energia elektryczna generowana do magazynu energii podczas hamowania na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną), oraz pochodząca z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego |  |
|  |  | - układ akumulacji energii elektrycznej zapewniający brak konieczności doładowania systemu w zajezdni |  |
| - 19 | - Układ hamulcowy | układ hamulcowy dwuobwodowy |  |
|  |  | hamulce tarczowe na obu osiach, wyposażone co najmniej w ABS, ASR, automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych |  |
|  |  | hamulec postojowy |  |
|  |  | hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami |  |
| - 20 | - Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
|  |  | kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia |  |
| - 21 | - Koła i ogumienie | koła wyważone |  |
|  |  | na tylnej osi koła podwójne, na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle |  |
|  |  | opony jednakowej konstrukcji (jednego producenta i typu) |  |
|  |  | opony radialne, bezdętkowe, wielosezonowe M+S, homologowane według Regulaminu nr 54 EKG ONZ |  |
|  |  | kompletne koło zapasowe – po 1 szt. na autobus |  |
|  |  | felgi zabezpieczone antykorozyjnie oraz chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem (przez piasek, żwir itp.) |  |
| - 22 | - Oznaczenia autobusów | - Wykonawca na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji schemat malowania i oznakowania autobusów oraz umiejscowienia piktogramów i napisów |  |
|  |  | - autobusy pomalowane jednolicie według schematu barw Gminy Ząbkowice Śląskie, kolorystyka zewnętrzna podobna do przedstawionej w Załączniku nr 7 do Umowy |  |
|  |  | - malowanie wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusów w myjniach mechanicznych wieloszczotkowych |  |
| - 23 | - Zostaną oznakowane elementy autobusu oraz elementy przestrzeni pasażerskiej | - drzwi przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki i dziecięcy oznaczone piktogramami, jako do wprowadzania i wyprowadzania wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów |  |
|  |  | - wyjście awaryjne |  |
|  |  | - stopnie wejściowe oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym |  |
|  |  | - miejsce dla wózka z osobą niepełnosprawną, dla wózka z dzieckiem oraz dla roweru |  |
|  |  | - przyciski otwierające drzwi dla osoby niepełnosprawnej |  |
|  |  | - miejsce siedzące dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciąży, itp. |  |
| - 24 | - Informacja pasażerska | - zamykany płaski kaseton o wymiarze co najmniej A-3 z przeznaczeniem na umieszczenie w nim schematu komunikacji gminnej, cennika i regulaminów |  |
| - 25 | - Tablice kierunkowe zewnętrzne | - sterowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS oraz zadanego rozkładu jazdy, zmiana treści tablic możliwa na dowolnym przystanku trasy |  |
| - xx | - Tablica kierunkowa przednia | - wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne |  |
|  |  | - wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) oraz informacje o liczbie minut pozostałych do odjazdu z przystanku początkowego (oba komunikaty powinny być prezentowane naprzemiennie w cyklu ok. 5 sekundowym) z możliwością wyświetlania dodatkowych elementów graficznych uzgodnionych z Zamawiającym |  |
|  |  | - zamontowana w sposób nie zasłaniający widoczności kierowcy i nie powodująca odblasków w szybie przedniej utrudniających kierowanie autobusem |  |
|  |  | - pole do wyświetlania informacji tekstowej minimum 24 punkty świetlne w pionie oraz 200 punktów świetlnych w poziomie |  |
|  |  | - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów |  |
| - 26 | - Tablice kierunkowe boczne | - wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, dwurzędowe, odporne na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne |  |
|  |  | - wyświetlające numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) |  |
|  |  | - jedna umieszczona po prawej stronie autobusu, za przednimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, a druga symetrycznie po lewej stronie autobusu |  |
|  |  | - pole do wyświetlania informacji minimum 24 punkty świetlne w pionie oraz 160 punktów świetlnych w poziomie |  |
|  |  | - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów |  |
| - 27 | - Tablica kierunkowa tylna | - wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne |  |
|  |  | - wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) |  |
|  |  | - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby |  |
|  |  | - pole do wyświetlania informacji minimum 24 punkty świetlne w pionie oraz 160 punktów świetlnych w poziomie |  |
|  |  | - możliwość wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów |  |
| - 28 | - Tablica informacyjna wewnętrzna | - zlokalizowana pod sufitem za kabiną kierowcy i skierowana do tyłu dobrze widzialna przez pasażerów, również z miejsc siedzących |  |
|  |  | - technologia pozwalająca na wyświetlanie w kolorze tekstu i grafiki oparta na matrycy LCD z podświetleniem LED, z regulacją jasności obrazu w zależności od warunków oświetlenia panujących w pojeździe |  |
|  |  | - wymiar: przekątna 21,5”, 22’’ lub 23’’, format obrazu 16:10 lub 16:9 |  |
|  |  | - minimalna rozdzielczość – 1280x720 pikseli |  |
|  |  | - jasność – minimum 250 cd/m2 |  |
|  |  | - minimalny kontrast – 1000:1 |  |
|  |  | - wyświetlanie oznaczenia linii |  |
|  |  | - wyświetlanie kierunku jazdy (przystanek docelowy |  |
|  |  | - wyświetlanie nazwy przystanku bieżącego (przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku i w czasie postoju na nim) lub nazwa kolejnego przystanku z poprzedzającym opisem „następny przystanek” (po ruszeniu pojazdu z przystanku i w czasie jazdy między przystankami |  |
|  |  | - wyświetlanie fragmentu przebiegu trasy – ostatni obsłużony przystanek (wyróżniony graficznie ), przystanek bieżący/następny (wyróżniony graficznie) oraz minimum sześć kolejnych przystanków |  |
|  |  | - wyświetlanie przy nazwach przystanków informacji o ich statusie: „na żądanie”, „granica strefy biletowej” |  |
|  |  | - wyświetlanie aktualnej daty i godziny |  |
|  |  | - wyświetlanie komunikatu „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” |  |
|  |  | - wyświetlanie innych komunikatów informacyjnych np. o awarii pojazdu, zmianie trasy z możliwością wyświetlania w sekwencji płynącej |  |
| - 29 | - Aktualizacja danych | - Wykonawca udostępni nieodpłatnie odpowiednie narzędzia (interfejs/oprogramowanie) wraz z przeszkoleniem z obsługi w siedzibie Zamawiającego, umożliwiające samodzielne programowanie treści tablic |  |
|  |  | - Wykonawca zapewni możliwość zmiany treści wyświetlanych na wszystkich tablicach w sposób nieodpłatny przez cały okres gwarancji określony w pkt. 2.5 Załącznika nr 2 do WU, na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |
| - 30 | - System monitoringu wizyjnego | - zbudowany z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych charakteryzuje się niezawodnością eksploatacyjną |  |
|  |  | - rejestruje czytelny obraz ze wszystkich kamer w kolorze, w trybie dzień/noc; kierowca ma możliwość podglądu obrazu z wszystkich kamer |  |
|  |  | - jest odporny na drgania przenoszone przez autobusy, co potwierdzone zostanie odpowiednim certyfikatem wystawionym przez autoryzowane laboratorium |  |
|  |  | - sygnalizuje kierowcy awarię systemu |  |
|  |  | - jest wyposażony w oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych na komputerze stacjonarnym (przenoszenie zapisów np. przy pomocy złącza USB); oprogramowanie nie może być związane ograniczeniami licencyjnymi |  |
|  |  | - oprogramowanie pozwala na przeglądanie nagrań zarówno z pojedynczej kamery, jak i ze wszystkich kamer jednocześnie, według różnych kryteriów: daty, przedziału dat, czasu, numeru kamery itp., pozwala też na przewijanie nagrań do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, a także na zatrzymanie nagrania i wydrukowanie konkretnego obrazu oraz zapisanie go w formie pliku graficznego |  |
|  |  | - rejestrator cyfrowy nagrywa w rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli w trybie ciągłym w formacie plików, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją |  |
|  |  | - rejestrator cyfrowy jest zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz przed dostępem do zarejestrowanych materiałów |  |
|  |  | - rejestrator cyfrowy zapewnia możliwość dodania do nagrywanego obrazu, również w trybie nocnym, informacji: data i godzina, nr boczny autobusu, numer kamery; informacja ta musi być znacznikiem, po którym będzie można wyszukać nagranie |  |
|  |  | - prędkość zapisu minimum 15 klatek na sekundę dla każdej kamery; pojemność dysku (nośnika pamięci) w rejestratorze zapewnia rejestrację co najmniej 7 dni pracy autobusu |  |
|  |  | - jakość zapisu obrazu z rejestratora, po przeniesieniu na komputer stacjonarny, zapewnia rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w pobliżu kamery – w przypadku kamer rejestrujących obraz wewnątrz autobusu, oraz odczyt numeru rejestracyjnego pojazdu oddalonego od 0,5 m do 10 m od kamery – w przypadku kamery rejestrującej obraz przed autobusem |  |
|  |  | - kamery w obudowie uniemożliwiającej nieuzasadnioną zmianę pola widzenia, wandaloodporne, bez ostrych krawędzi, o szerokim kącie widzenia zapewniające nieprzerwaną obserwację |  |
|  |  | - liczba kamer co najmniej 3 szt.: - - w tym jedna rejestrująca przestrzeń wokół kierowcy wraz z pierwszymi drzwiami, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli, - - druga rejestrująca wnętrze kabiny pasażerów, umieszczona na tylnej ścianie kabiny kierowcy albo w innym miejscu za jego plecami pozwalającym na pełne „widzenie” właściwego pola, o czułości co najmniej 0,05 luxa w trybie dziennymi i 0 luxa w trybie nocnym, oraz rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli, - - trzecia rejestrująca drogę co najmniej do 10 m przed autobusem, o czułości co najmniej 0,1 luxa oraz rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli |  |
|  |  | - przycisk antynapadowy zainstalowany w kabinie kierowcy, po naciśnięciu którego nagranie video powinno zostać oznakowane w systemie jako alarm i - w określonym przedziale czasowym (co najmniej 2 minuty przed naciśnięciem i 5 minut po naciśnięciu przycisku) - jako nagranie nie do nadpisania w normalnym trybie pracy systemu, ale możliwe do skasowania przez użytkownika o uprawnieniach pozwalających na usunięcie oznakowanego nagrania |  |
| - 31 | - System lokalizacji pojazdów - realizuje co najmniej | - automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu |  |
|  |  | - zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora |  |
|  |  | - ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania |  |
|  |  | - buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| - 32 | - System analizy podróży - realizuje co najmniej | - automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu |  |
|  |  | - zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora |  |
|  |  | - ciągłe dostarczanie do Systemu danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania |  |
|  |  | - buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu |  |
| - 33 | - Wyposażenie dodatkowe | - przy każdych drzwiach w przedziale pasażerskim kasownik umożliwiający mechaniczne potwierdzenie ważności papierowego biletu o szerokości około 33-35 mm przez jego oznakowanie datą, godziną i numerem bocznym autobusu, w obudowie wandaloodpornej nienarażającej pasażerów na uszkodzenia ciała (tj. bez ostrych zakończeń i kantów); |  |
|  |  | - z wyświetlaniem aktualnego czasu |  |
|  |  | - gaśnice proszkowe (minimum 6 kg) 2 szt.: w pobliżu kabiny kierowcy |  |
|  |  | - młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb w oknach awaryjnych, co najmniej 2 szt. |  |
|  |  | - co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe |  |
|  |  | - defibrylator AED w szafce ściennej do montażu wewnątrz autobusu z zabezpieczeniem antykradzieżowym, z okresem gwarancji co najmniej 5 lat, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania, wraz ze ścienną instrukcją obsługi |  |
|  |  | - zapasowy komplet baterii do defibrylatora, zapewniający co najmniej 300 wyładowań lub 13 godz. ciągłego monitorowania |  |
|  |  | - apteczka |  |
|  |  | - reflektory przeciwmgłowe przednie |  |
|  |  | - światła do jazdy dziennej LED |  |
|  |  | - kliny do blokowania kół 2 szt. |  |
|  |  | - zaczep holowniczy przedni |  |
|  |  | - trójkąt ostrzegawczy odblaskowy |  |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

KWALIFIKOWANY  PODPIS ELEKTRONICZNY Wykonawcy

lub  osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy